储运科维修组庖丁解牛

编写日期：      2017  年  6 月  13  日

| 课 题 |  |  | 堆垛机天轨轮更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属高架库 |  |  | 成品库 |  |  | 所属设备 |  | 堆垛机 |  | 类别 | 硬件拆装类 |
| 适用范围 |  |  | 更换天轨依据： 1. 磨损(最小直径155 mm)； 2. 失圆（可允许的最大圆跳动 0.5 mm)； 3. 橡胶老化，表面龟裂； 5. 钢心上切屑； 6. 轴承异响（噪声） 注意：如果检查存在以上缺陷中的一条，则应更换导向轮，且更换时应更换一对。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内 容 | 作业准备 (安全评估、工具准备) |  | 安全评估： 1、属于危险作业，需办理相关作业审批流程后才能实施； 2、高处作业，必须佩带安全带、安全帽、防滑鞋； 3、要防止工具和零件掉落伤人； 4、应急救援措施 作业前准备 - 安全交底 空间相对狭窄，作业人员精神状态及身体状况，检查安全带、安全帽、防滑鞋是否可靠； 2、危险源识别； 高处坠落、机械伤人，下落物件伤人等； - 作业实施方案：人员分工，监护人职责 四人协同实施，甲、乙负责作业实施；丙负责协作和传递物件；丁负责专人监护和应急救援，（注意：监护人需离作业现场保持足够的安全距离） 工具准备： 1、常规工具（直角尺1、10mm开口扳手1、轴用档圈钳1、小号手锤1、抹布1、2#润滑脂少量、铜棒1、垂吊器、工具袋） 2、自主研发的专用工具 3、零部件 名称; SAP物料号; 图号; 供应商. 天轨轮; LJDLWL1500592.; 2014NTIS=P094-GZ 78430344; 今天国际. 天轨轮; LJDLWL1500593.; 2014NTIS=P094-GZ 78430444; 今天国际. 天轨轮; LYA955; 凌云. 注意：各人清点携带的防护用品和工具数量，完工时需如数带回； |
|  | 作业步骤 (步骤要点、注意事项) |  | - 作业前与中控工沟通，落实设备停用状态，进入库区做好人员登记记录； 2、手动将堆垛机移动至顶部位置，并将升降平台移动至上部维护位置并锁定；如图： 锁定销 3、按下维修平台急停开关，监护人断开隔离开关，上锁并挂作业牌，； 4、将安全带的挂钩挂扣好后开始作业； （注意：安全带挂拷点选择需牢固可靠，挂拷点要在保护人腰部以上） 5、将专用工具卡在立柱倾倒保护装置与天轨之间（与更换的导轮同一侧），通过10#小扳手调整立柱倾倒保护装置与天轨之间的距离，使导轮与天轨分离，参考距离依据就是天轨轮可以轻易转动； （注意；小心工具掉落） 如图： 6、使用卡簧钳把天轨轮的卡簧取出（注意在取卡簧时，一个手按着卡簧防止卡簧弹出）；如图： 7、左手轻轻转动天轨轮，同时右手用小号手锤震动天轨轮边缘，慢慢取出天轨轮（注意：小心天轨轮跌落） 8、清洁天轨轮固定轴，涂抹适量润滑脂 9、换上新的天轨导向轮，使用卡簧钳把天轨轮的卡簧卡固 （注意在卡簧时，一个手按着卡簧防止卡簧弹出）；如图： 10、松开并取出卡在立柱倾倒保护装置与天轨之间的自制专用工具，使导向轮切线压着天轨（标准：两侧导轮均切线压着天轨，导轮橡胶无明显挤压变型） 11、 同理，采用同样的方法更换另一侧的导向轮。 （注意：细小物件即用即取，用完放回，大件物件使用传递索，慎防物件跌落伤人） 12、检查立柱垂直度，使用吊绳测量立柱导轨，上下误差需小于2mm，如果大于2mm则需要对立柱的垂直度进行调整（调整方法参考立柱垂直度调整OPL），使得误差需小于2mm（经过多台次测量，采用此方法更换天轨导轮，立柱的垂直度均在允许范围内，无需重新调整） 13、试机，取出升降平台锁定销，使用手操器操作堆垛机行，走观察天轨轮运行情况，如正常则更换完成。 14、清理现场，清点用品、零件和工具，与中控工沟通，确认设备维修情况，组织验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效果检查 (验收标准) |  | 验收标准： 1、立柱垂直度误差小于2mm 2、两侧导轮均切线压着天轨，导轮橡胶无明显挤压变型 3、天轨运行平稳无异响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总结与问题处理 |  | 1、作业时必须对升降平台锁定，固定好安全带。 2、小心工具掉落 3、防止装拆时零件掉落 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件 发表 |  | 发表人 |  |  | 简冠庭 |  | 分享 媒体形式 |  | ○文档 ○其他 |  |  |
|  |  | 编者 |  |  | 简冠庭 |  | 分享日期 |  | 2015.6.13 |  |  |
| 参与学习 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同事意见 |  | 建议人 |  | 提出意见内容 |  |  |  |  |  |  |  |